KL 10.01.91

TicTac

======

TicTac ist ein Programm zum Betrieb einer akkugepufferten Uhr am Joystickport

#2 der Amiga. Die Schaltung und das Programm sind an einen Artikel in der c't

Ausgabe 8,1987 angelehnt. Die Schaltung wurde problemlos �bernommen, das Pro-

gramm in diesem Artikel weist aber einige syntaktische und logische Fehler

auf und wurde deswegen von mir �berarbeitet.

Die wichtigsten �nderungen:

- Berichtigung der Funktion CalcDate(), die von c't ver�ffentlichte

Funktion errechnet in einem Schaltjahr in den Monaten Januar und

Februar einen falschen Tag.

- Die �berpr�fung ob ein Jahr ein Schaltjahr ist, ist gek�rzt worden,

da das Jahr 2000 ein Schaltjahr ist und somit die Bedingung (Jahr

durch 4 teilbar) f�r die n�chsten hundert Jahre erf�llt ist.

- Ich habe einige nicht benutzte Variablen entfernt.

- Auf die Funktion printf() wurde ganz verzichtet, was ca. 4 KB Programm-

code einspart.

- Funktionen zur Timerverwaltung habe ich zusammengefa�t.

Der Quelltext wurde dadurch zwar einiges l�nger, das Resultat ist aber ein

5 KB k�rzerer Quelltext von nun ca. 6500 Bytes.

TicTac kann auf drei Arten aufgerufen werden:

1> TicTac              Die Uhrzeit des Uhrenchips wird gelesen und am

Bildschirm ausgegeben.

1> TicTac load         Uhrzeit des Chips wird gelesen und vom System

�bernommen.

1> TicTac save         Die Systemzeit wird auf den Uhrenchip geschrieben.

Anstatt TicTac load kann auch TicTac l oder TicTac lx usw. verwendet werden.

Ebenso bei der Optoin save.

Eine falsche Eingabe liefert die Hilfsfunktion, die den Aufruf anzeigt.

TicTac liefert folgene Returncodes, die f�r die Startup-sequence wichtig

sein k�nnen:

Returncode     Fehler

***************************************************************************

0          TicTac wurde ordungsgem�� ausgef�hrt und beendet.

10          Die Systemzeit der Amiga konnte nicht ermittelt werden,

11          Lesefehler bei der Daten�bertragung, Uhr nicht angeschlossen ?

12          dto. jedoch bei Aufruf mit der Option 'load'

13          Die Systemzeit der Amiga konnte nicht ge�ndert werden

21          AllocPotBits() lieferte einen Fehler,d.h irgenwas mit der

Hardware ist nicht so, wie es sein sollte!

26          Die 'potgo.resource' konnte nicht ge�ffnet werden.

30          'dos.library' konnte nicht ge�ffnet werden.

Der Aufbau der Schaltung ist relativ simpel. Eine Platine daf�r zu �tzen ist

nicht rentabel. Daf�r werden einfach zu wenig Bauteile ben�tigt.

Bauteile:

1 E050(C)-16   Uhren-IC

1 IC-Fassung 16polig

1 Trimmkondensator 3..12pF

1 Batterie (Akku lohnt sich nicht da I << 2�A)

Mignonzelle 1.5V

1 Batteriehalter

1 Quarz 32.768 kHz

1 9pol. SubD Buchse

1 9pol. SubD Stecker

Statt der SubD Stecker ist es besser eine allpolige Joystickverl�ngerung zu

benuzten, da man hier den besseren Steckkontakt hat.

Der Schaltplan befindet sich als IFF-File hier in dieser Schublade. Ebenso

TicTac und TicTac.c (beides von mir verbesserte Versionen).

Die genaue Beschreibung kann man in c't Heft 8,1987 nachlesen. Das UhrenIC

d�rfte nicht leicht zu bekommen sein. Ich hatte bei der Firma EDICTA in

Stuttgart Erfolg (Tel. 0711/763381).

Somit hat man f�r weniger als 30.- DM eine Akkugepufferte Uhr am Joystick-

port#2.

Alexander Peter/KL