******* KickStart ImageFile Header *******

00000000 00080000 11144EF9 002000D2 0000FFFF 002500AF 00250084 FFFFFFFF

1        2        3        4        5        6        7        8

1 --- Hat nichts zu sagen, nur LeerBytes!

K�nnte Kennung f�r ImageFile sein?!

2 --- Rom Gr��e: 00080000 -> 512 KByte

00040000 -> 256 KByte

3 --- Hier beginnt das eigentliche ROM.

Kennung:	 11144EF9 -> 512 KByte ROM

11114EF9 -> 256 KByte ROM

4 --- Einsprungadresse f�r einen Reset bzw. wo sich das ROM im Speicher

befindet!

Letzten zwei Bytes sind normalerweise immer 0xD2:

z.B. 00FC00D2 f�r normales 256 KByte KickROM ab Adresse $fc0000

z.B. 00F800D2 f�r normales 512 KByte KickROM ab Adresse $f80000

z.B. 002000D2 f�r 512 KByte ZKick ImageFile ab Startadresse $200000

5 --- Bedeutung (noch) unbekannt?!

6 --- Bedeutung (noch) unbekannt?!

Vielleicht Pr�fsumme?!

7 --- Bedeutung (noch) unbekannt?!

Vielleicht Pr�fsumme?!

8 --- Ende-Kennung. Ab hier beginnt die <exec.library> !

Mit diesen Infos sollte es (fast) keine Probleme mehr machen, selbst

ein Programm zum ImageFile lesen oder schreiben zu programmieren!!!

Wer noch genauere Angaben hat, soll mir diese bitte mitteilen! Danke!

Hier meine Adresse:

Gerd Frank,        Wampen 11,       W-8591 Thiersheim

ENDE.