IG A1000                                             Andreas Sch�fer

c/o J�rg Herz

Nordstr. 13                                          Am Kreyenbergshof 42

W-5432 Wirges                                        W-41OO Duisburg 11

Duisburg, den 5.11.1992

Hallo J�rg und alle anderen.

Hier kommt meine ultimative endg�ltige Erfolgsmeldung:

Dank der 512KWOM-Bauanleitung von J�rg Huth und dem EPROM-Brenner von

Markus P�llmann f�hlt sich das OS2.04 nun auch auf meinem Amiga heimisch.

Dies ist zwar schon eine Weile so aber hatte bis vor kurzem noch einen

kleinen Sch�nheitsfehler:

Ich habe eine 512KB-"Huckepack"-Speichererweiterung im Adressbereich

$0x080000 - $0x100000.

Diese wurde unter OS1.3 dank Kickstart-Patch durch das Prg. "KickMem" als

FAST-Ram erkannt.

Das original OS2.04 erkennt aber die Speichererweiterung als CHIP-Ram!

Dies f�hrt zu Abst�rzen.

Mir ist es gelungen den Patch den "KickMem" am OS1.3 vornimmt auf das

OS2.04 zu �bertragen! ! !

Beim OS1.3 f�hrte der Patch aus Platzgr�nden zum Verlust der Workbench-Hand.

Da im 512KB-OS2.04 noch jede Menge ungenutzter Platz ist, hat hier der Patch

keinerlei Verluste zur Folge.

Es gibt auch noch eine kleine Verbesserung:

Wenn nach einem Reset, genauer gesagt nach dem Aufblinken der Tastatur-LED,

die SPACE-Taste dauerhaft bis zum booten gedr�ckt wird, dann wird die

Speichererweiterung nicht erkannt also praktisch abgeschaltet!

Nach dem Positiven nun ein kleiner Wermutstropfen:

Wenn man sonst keine Speichererweiterung hat und eine RAD: installiert,

dann liegt diese RAD: genau in der 512KB-"Huckepack"-Speichererweiterung

und �berlebt einen Reset nicht.

Sie erscheint nicht im Bootmen�.

Damit nicht nur ich mich an diesem kleinen Patch erfreuen kann (mein OS habe

ich m�hsam von Hand gepatched), habe ich mich entschlossen, daraus ein

Patchprogramm zu machen.

Das Programm hei�t 'PatchK2'.

Eigentlich ist eine Beschreibung �berfl�ssig, da es nach dem Aufruf

'PatchK2 ?' eine Anleitung ausgibt.

Syntax:

PatchK2 <Laufwerk> <Startadresse> <L�nge> <-NCP>

<Laufwek>  ist die UNIT-Nr. eines Diskettenlaufwerks, also 0,1,2 oder 3.

In dem Laufwerk sollte sich dann die zu patchende

KICKSTART-OS2.04-Diskette befinden.

Das Programm pr�ft nicht, ob die eingelegte Diskette das OS

enth�lt!

Also keine falsche Diskette einlegen, sonst wird diese gepatched!!

<Startadresse> ist die hexadezimale Anfangsadresse einer

nicht autokonfigurierenden Speichererweiterung.

Aber ohne ein vorangestelltes '$'.

Es mu� also nicht die erw�hnte Huckepack- Sp.erw. sein!

<L�nge>        ist die hexadezimale L�nge der Speichererweiterung aber ohne

das vorangestellte '$'.

512KB => $080000

1MB => $100000

2MB => $200000

u.s.w.

<-NCP>         ist eine optionale Angabe und die Abk�rzung von 'NoChipPatch'.

Wenn dies beim Programmaufruf angegeben wird, so wird das OS

!NICHT! daran gehindert,

den Speicher von $00080000 bis $00200000 als CHIP-RAM zu

erkennen.

Wenn die Speichererweiterung nicht in diesem Adressbereich

liegt, oder jemand eine AGNUS hat, die mehr als 512KB CHIP-RAM

ansprechen kann, so w�re diese Angabe sinnvoll.

Damit die Huckepack-Sp.erw. unter OS2.04 richtig erkannt wird, ist folgender

Programmaufruf erforderlich.

PatchK2 0 00080000 00080000

Die 0 gibt also an, da� die zu patchende Disk bereits in DF0: eingelegt

wurde.

Wenn man nur ein Laufwerk hat, so lautet der Prg.aufruf:

PatchK2 0 00080000 00080000 +

Dann wird das Prg geladen, man kann die Disks wechseln und nach dem n�chsten

'RETURN` wird das Prg gestartet.

Mir is' klar, datt datt l�zte watt ich gesacht hab', f�r fast alle foll klar

is'. Allso keine b�se Beschimffungen deswegen, n�.

Alls l�ztes noch watt:

Wenne datt OSS gep�tscht hass, dann kannze dein 'ADDMEM'-Befehl inne Tonne

kloppen.

Klar so weit? Guht!

Und noch ma: Wenne kein 512KILOBEIT-WOMM hass, dann bisse ganz sch�n inhn

Ahsch gekniffen, weil dann hasse datt hier alles umsonns gelesen.

Wenne biss-chen Ahnung hass, dann kannze dir ja mal den C-Quell-Code

schnappen und datt ganze auf ZKICK umbiegen.

Sowatt hab ich n�hhhhhhhhmlich nich!

Und wenne dann damit reich sch�n jung schlau und ber�mht geworden biss,

dann gib ma als Quelle meinen Namen an.

Also, datt wahr jetz ma wieder watt aussem Kohlenpott.

Tsch�� sacht euer Kumpel Andreas

�i....Und gr�ss mir ma die MANTA Fahrer bei euch.

.... halt die Ohren steif und lass den Fuchsschwanz nich so runter h�ngen.

Kann man bei euch eigentlich auch 'ne anst�ndige K�rriewurst kriegen

oder m�sst ihr auffe Felge kauen?????

Ausserdem hab' ich schon viel �ffter 'SCHEI�E' gesacht als SCHIMANZKI.

Aber dann trink ich 'nen Kasten K � P I und dann gehts mir gleich wieder

besser....... .. ..     .  .               .                    .r�lps. .